Power Bank

(Li-ion Battery Pack with USB output)

USER MANUAL

Thank you for using this smart mobile power supply. Please read this guidance to ensure the safe and satisfactory usage. Please preserve this guidance properly for future reference. This is a portable and rechargeable battery, which can provide easy power supply to your digital devices, when you are out of reach to electricity sockets. This Power Bank is designed to charge digital devices with DC-5V input

Packing List

Power Bank x 1

MicroUSB / USB wire x 1

User Manual x 1

Charging  Power  Bank

- Use MicroUSB  / USB cord. Insert the MicroUSB  into the Power Bank, and insert USB end into any adaptor with USB power output

- When the charging starts, the small light blinks in red

- When the charging is full, the small light goes off

- Plug off the power when the Power Bank is fully charged

- Do NOT over charge the power bank.

- The MicroUSB port on the Power Bank is only for charging the Power Bank, and the USB port is only for output. Never connect these two ports by any wires!

Charging your digital devices by this Power Bank

- Use the suitable wire for your device. Usually it is provided together with your digital device when you purchase it.

- Insert the USB end into the USB output of the Power Bank, and insert the other end into your device, then the charging starts immediately, and the small light keeps on in blue color.

- The charging time depends on the battery capacity of your digital device. It takes around 4.5 hours to fill up a battery of approx 2000mAh.

- Some digital devices, such as Ipad, might not be charged by the Power Bank, due to the device’s own software controller.

- Please always double check if the charging starts after you connect your digital device with the Power Bank.

Trouble shooting

If the Power Bank cannot be charged, or your digital device cannot be charged by the Power Bank,

please check:

- Whether the wire is firmly connected

- Whether you are using a good wire. Please always try to use the wire provided by original manufacturer to you when you purchase the device. Sometimes, to change a wire can solve the problem

- Whether the USB power adaptor is fully functional.

Cautions!

- The Power Bank is basically a Li-ion battery, which is not a life-time product. Like all batteries, the capability will surely reduce after repeated use in a long time.

- Do NOT use the Power Bank in the bathroom, or any places with high humidity

- Do NOT immerse the Power Bank in water.

- Young Children should be supervised to ensure that they do not play with the Power Bank.

- Never connect the two ports on the Power Bank by any wires.

- Do NOT throw the Power Bank into fire.

- Disconnect the Power Bank from the USB connector after charging completion.

- Do NOT touch the Power Bank with wet hands.

- Use the Power Bank in a temperature ranging from 0-40 degree.

- Do NOT let the Power Bank impacted by strong force.

- In case of any abnormalities, disconnect the Power Bank immediately.

- If the liquid from the inside of the Power Bank splashes into your eyes, do NOT rub your eyes, but clean with clean water and consult a physician immediately.

- Do NOT place the Power Bank on flammable materials, such as bed or carpets, during charging.

- If over-heating, discolorations or tranformations were found during charging or storage, please stop using the Power Bank immediately, as it may cause leakage, heat, smoking or ignition.

Power Bank

( Li - ion batteri med USB-utgång )

BRUKSANVISNING

Tack för att du använder denna smarta mobil strömförsörjning . Läs denna bruksanvisning  för att säkerställa en säker och tillfredsställande användning . Vänligen bevara denna bruksanvisning ordentligt för framtida referens . Detta är en portabel och uppladdningsbart batteri , vilket kan ge enkel strömförsörjning till dina digitala enheter , när ett eluttag är utom räckhåll. Denna Power Bank är utformad för att ladda digitala enheter med DC - 5V ingång

Innehåller

Power Bank x 1

Micro USB / USB tråd x 1

Bruksanvisning x 1

Laddning av din Power Bank

1 ) Använd Micro USB / USB-kabel . Sätt i Micro USB i din Power Bank  och sätt USB-änden i någon adapter med USB output

2 ) När laddningen startar , då blinkar lampan rött

3 ) När laddningen är full , då släcks lampan

4 ) Koppla av strömmen när din Power Bank är fulladdat

5 ) Du ska inte över ladda din Power Bank .

6)  Den Micro USB -porten på din Power Bank är endast för laddning av din Power Bank , och USB-porten gäller endast som utgång . Anslut aldrig dessa två portar vid några sladdar!

Ladda dina digitala enheter med denna Power Bank

1 ) Använd en lämplig kabel för din enhet . Vanligtvis kommer den tillsammans med din digitala enhet när du köper den .

2 ) Sätt i USB-änden till USB -utgång för din Power Bank , och sätt den andra änden i din enhet , då startar laddningen omedelbart , och den lilla ljuset lysser i en blå färg .

3 ) Laddningstiden beror på batteriets kapacitet av din digitala enhet . Det tar ca 4,5 timmar att fylla upp ett batteri på ca 2000mAh .

4 ) Vissa digitala enheter, t.ex. Ipad , kanske inte laddas av din Power Bank , på grund av enhetens egen programvara.

5 ) Vänligen alltid dubbelkolla om laddningen startar när du ansluter din digitala enhet med din Power Bank .

felsökning

Om du inte kan laddas din Power Bank , eller din digitala enhet kan inte laddas av din Power Bank ,

kolla :

1 ) Huruvida sladden är ordentligt ansluten

2 ) Oavsett om du använder en bra sladd . Vänligen alltid försöker använda den kabel som  tillhandahålls av original tillverkaren när du köpte din enhet .

3 ) Huruvida USB-nätadapter är fullt funktionell .

Försiktighetsåtgärder !

1 ) Din Power Bank är i grunden en Li - ion batteri , som inte är ett livstidsprodukt. Liksom alla batterier kommer förmågan säkert minska efter upprepad användning.

2 ) Använd INTE din Power Bank i badrummet , eller några platser med hög luftfuktighet

3 ) Doppa inte din Power Bank i vatten .

4 ) små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med din Power Bank .

5 ) Anslut aldrig de två portarna på dinPower Bank med några kablar .

6 ) kasta inte din Power Bank i en eld.

7 ) Koppla bort Power Bank från USB -kontakten efter att laddningen är avslutad .

8 ) Rör INTE dinPower Bank med våta händer .

9 ) Använd din Power Bank i en temperatur mellan 0-40 grader.

10 ) Låt inte din Power Bank påverkas av stark kraft/ström .

11 ) Vid eventuella avvikelser , koppla bort Power Bank omedelbart .

12 ) Om vätskan från insidan av din Power Bank skulle komma i ögonen , gnugga inte ögonen , men gör rent med rent vatten och kontakta läkare omedelbart .

13 ) Placera INTE din Power Bank på brännbara material, som t ex sänger eller mattor , under laddning .

14 ) Om missfärgningar eller ändringar i formen skulle upstå under laddning eller förvaring då kan deta innebära att din Power bank överhettas, vänligen sluta använda din Power Bank omedelbart , eftersom det kan finnas risk för läckage , värme , rök utveckling eller brand